Họ tên: Vũ Công Thành

MSSV: 20184197

Assignment 1

| Câu lệnh | $s0 | $pc | code |
| --- | --- | --- | --- |
| addi $s0, $zero, 0x3007 | 0x00003007 | 0x00400004 | x020103007 |
| add $s0, $zero, $0 | 0x00000000 | 0x00400000 | 0x00008020 |

- addi $s0, $zero, 0x3007

x020103007 = 001000 00000 1000000110 00000000111

8 -> Opcode

0 -> $zero

16 -> $s0

- add $s0, $zero, $0

0x00008020 = 000000 00000 00000 10000 00000 100000

0 -> Opcode

16 -> Function

0 -> $zero

16 -> $s0

Assignment 2

| Câu lệnh | $s0 | $pc | code |
| --- | --- | --- | --- |
| lui $s0, 0x2110 | 0x21100000 | 0x00400004 | 0x3c102110 |
| ori $s0, 0x003d | 0x00000000 | 0x00400000 | 0x3610003d |

Các byte đầu tiên ở vùng lệnh trùng với cột code ở Text Segment

Assignment 3

- li $s0, 0x2110003d -> lui $1, 0x00002110 và ori $16, $1, 0x0000003d

- li $s1, 0x2 -> addiu $17, $s0, 0x00000002

Do 0x2110003d là 32 bit nên câu lệnh được dịch thành 2 lệnh

Assignment 4

| Lệnh | $t1 | $t2 | $s0 |
| --- | --- | --- | --- |
| addi $t1, $zero, 5 | 5 | 0 | 0 |
| addi $t2, $zero, -1 | 5 | -1 | 0 |
| add $s0, $t1, $t1 | 5 | -1 | 10 |
| add $s0, $s0, $t2 | 5 | -1 | 9 |

- Kết quả đúng 2 * 5 + (-1) = 9

- addi  $t1, $zero, 5

Code: 001000 00000 01001 0000000000000101

8 -> Opcode

0 -> $zero

9 -> $t1

addi  $t2, $zero, -1

Code: 001000 00000 01010 1111111111111111

8 -> Opcode

0 -> $zero

10 -> $t2

- Đúng khuôn mẫu kiểu I

- add   $s0, $t1, $t1

Code: 000000 01001 01001 10000 00000 100000

0 -> Opcode

32 -> Fucntion

9 -> $t1

16 -> $s0

add   $s0, $s0, $t2

Code: 000000 10000 01010 10000 00000 100000

0 -> Opcode

32 -> Function

10 -> $t2

16 -> s0

- Đúng khuôn mẫu kiểu R

Assignment 5

| Lệnh | $t1 | $t2 | $s0 | $s1 | at | Lo | Hi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sau khi thực hiện lệnh 1 | 0x00000004 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 |
| Sau khi thực hiện lệnh 2 | 0x00000004 | 0x00000005 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 |
| Sau khi thực hiện lệnh 3 | 0x00000004 | 0x00000005 | 0x00000014 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000014 | 0x00000000 |
| Sau khi thực hiện lệnh addi | 0x00000004 | 0x00000005 | 0x00000014 | 0x00000000 | 0x00000003 | 0x00000014 | 0x00000000 |
| Sau khi thực hiện lệnh mul | 0x00000004 | 0x00000005 | 0x0000003c | 0x00000000 | 0x00000003 | 0x0000003c | 0x00000000 |
| Sau khi thực hiện lệnh 5 | 0x00000004 | 0x00000005 | 0x0000003c | 0x0000003c | 0x00000003 | 0x0000003c | 0x00000000 |

Lệnh 3 và lệnh 4 đều là lệnh mul nhưng khi biên dịch thì lệnh 4 tách thành 2 lệnh là addi và mul.

Vì lệnh 4 là mul $s0, $s0, 3 khi thực hiện biên dịch do 3 chưa được lưu vào thanh ghi nên sẽ thực hiện 1 lệnh gán giá trị 3 vào thanh ghi , sau đó mới thực hiện lệnh nhân.

Assignment 6

- Lệnh la được dịch thành lệnh lui và ori

- 4 byte đầu của địa chi X,Y,Z là 4byte của lệnh lui trong lệnh la tương ứng

4 byte sau của địa chỉ X,Y,Z là 4 byte sau của lệnh ori trong lệnh la tương ứng

- Sự thay đổi của các thanh ghi:

$at:0x00000000 -> 0x10010000

$t8: 0x00000000 -> 0x10010000

$t9: 0x00000000 -> 0x10010004

$t1: 0x00000000 -> 0x00000005

$t2: 0x00000000 -> 0xffffffff

$s0: 0x00000000 -> 0x0000000a -> 0x00000009

$t7: 0x00000000 -> 0x10010008

- Lệnh lw đọc 4 byte

Lệnh sw lưu 4 byte trong thanh ghi vào bộ nhớ